| 기간 | 2026.08.17~2026.08.23 |  | 주간 | 10주차 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 목표 | : PC -> MCU -> W25QXX 방향으로 송신이 되는지 확인 - 임의의 한 중간 위치의 주소를 묻고, 그 위치에 값이 잘 들어있는지 확인 (완) : W25QXX -> MCU -> ILI9341 방향 송신 개발 단계별로 분석 |  |  |  |
| 발생한 문제 / 원인 분석 / 해결 방법 |  |  |  |  |
| PC -> W25QXX 방향으로 데이터가 잘 쓰이는지 점검 - 매크로를 쓴 후 어떤 명령어로 데이터를 읽어오고 그리고 어떤 값이 읽혀야하는지 정답지를 만듬 - 인자(parameter) 가 필요 없는 option에 대해, 인자가 필요하다 명시함으로써 버그를 일으키고 있던 것을 디버깅함 정답지와 답이 다름 - 현재 예상과 다른 값이 w25qxx에 쓰여있다는 결과를 얻었다. 주소 입력 실수 - 만약 기준지점보다 100byte 떨어진 지점을 읽고 싶으면 0x64 를 읽었어야 했지만 0x100 을 읽어버리는 실수를 하고 있던 것을 확인했다. 값이 제대로 읽히고 있는 점을 확인 W25QXX -> MCU -> ILI9341 방향으로 데이터를 싣는 방법에 대한 고심 : W25QXX, ILI9341은 데이터를 싣는 반복 전 어떤 초기화를 거쳐야하는지 어떤 변수를 만들어 초기화해둬야하는지 정리했다. 반복시마다 필요한 초기화, 반복이 종료될 때마다 필요한 증감, 완전히 종료된 후 deinit을 어떻게 할지 글로정리 했다. : 글로 수행된 내용을 코드로 구현했다. ----- 코드 가독성 최적화 : W25QXX 가 4byte 의 데이터를 읽어올 때, 함수 1줄 호출로 정리가 되는 반면 4byte 의 데이터를 ILI9341 디스플레이로 보낼 때 DC High, CS Low / Polling SPI 통신 / CS high 의 과정으로 4줄이었다. ILI9341 또한 이 기능을 수행할 때, 한 줄의 함수호출로 정의했으면 했다. 어쩌면 ILI9341 드라이버에 위 과정을 거치면서, 4byte 전송이 가능한 함수가 있지 않을까 했다. 비슷하긴 하지만, 데이터가 2byte 로 제한되어있는, '1픽셀 데이터 전송' 함수를 발견했다. 이것을 n byte( 단, n은 2의 배수꼴임을 검사)를 전송하는 함수로 개조하는 과정을 거쳤다. 헤더, 메인코드의 함수명, 매개변수를 수정했고 해당 함수의 메인코드를 n byte 전송 가능하도록 수정했으며 이 함수를 호출하던 reference 부분도, 새로운 함수에 적응하도록 수정해줬다. ---- 버그 패치 : PC -> MCU -> W25QXX 방향 데이터 송신 반복횟수 : 총 320 * 240 * 2 / 4 회 만큼 UART 수신을 반복하고 탈출하는 기능이 있는데 막상 마지막 데이터를 전송한 이후에도 반복이 끝나지 않는 것을 보았다. 알고보니, 전체 반복문을 기록하는 변수 i 가, hex 변환을 진행할 때 각 자릿수 전부에 대해 반복하기 위해 진행되는 변수로도 쓰이고 있었다. 즉 변수 i 는 0~ 320 * 240 * 2 / 4 까지 변화하는게 아니고 i 는 0~7의 사이를 계속 반복하고 있었고, 이것은 결코 320 * 240 * 2 / 4를 넘지 않기에 쭉 반복을 탈출하지 못하는구조였다. = hex 변환 반복에 대응 되는 새로운 변수로, digit_index 변수를 만들었다. PC -> MCU -> W25QXX 검증완료 : 1byte 씩 w25qxx 에서 정보를 불러올 때, 있어야 할 주소에 데이터가 올바르게 실려있는 것을 확인했다 W25QXX -> MCU -> ILI9341 시도 : init 과정에서 오류를 일으키고 있다. 이 오류를 보고, init 과정에 오류가 있지 않은가 추측했으며 구동에 성공했던 코드의 init / 구동 / deinit 과정을 참고하며 이번 W25QXX -> MCU -> ILI9341 시도에서도 그 루틴을 따라하도록 만들면 나아지지 않을까 추측했다. : w25qxx 에 붙은 헤더핀 중, DO (TX) 핀이 좀 헐거운 것 같다는 결과를 얻었다. 하지만 만약 w25qxx 에 연결된 핀들을 꽉 붙잡고 다시 구동해보면, 잘 실행되는 것을 확인했다 문제를 해결했어도 ILI9341를 사용함에 있어서도 표준 과정을 거치기로 결정 : 언젠가 핀이 부족한 환경에서 이용할지도 모르기에, init / 구동 / deinit 과정을 거쳐서 SPI 핀들을 상시 활성화되어있지 않도록 하기로 결정 : 처리 완료. 이제 모든 작업이 init, 구동, deinit 단계를 거친다 |  |  |  |  |
| 습득한 배움, 깨달음 |  | - getopt 함수의 잘못된 이용(인자 미전달)에 따른 결과를 확인 - 16진수의 변수에, 10진수 양식 그대로 넣는 실수를 해봤다. : 만약 자릿수가 달라짐에 따라 1.5배 2.5배, 4배... 로 의도된 값보다 차이가 나는 점을 확인했다. 따라서 이 실수는 원인을 모른채 저지르고 있는 입장에서는 왜 이런 일이 일어나는지 알아차리기 어려울것이다 |  |  |

| 이번 주 전진 사항 |  |
| --- | --- |
| - W25qxx 에 사진 정보를 싣는데 완전히 성공했다. - ILI9341에 W25qxx 에 들어있는 사진 정보를 꺼내 넣는데 성공했다. |  |
| 가장 어려웠던 문제 |  |
| - 물리적인 결함으로 인해 오작동하는 것인데, 코드에서 문제를 찾고있으면 큰 난황을 겪는다. 아직 이런 상황은 어떻게 미리 예방할 수 있을지 모르겠다. : 아무래도 일단 코드 문제라 생각하는거로 시작하다가, 아무리 생각해도 코드 문제가 아니라는 결론까지 도달해야 물리적 결함을 의심할 수 있지 않을까 싶다. |  |
| 다음주의 목표 | - 이미 존재하는 사진을 어떻게 연속된 4byte 의 데이터 형태로 변환하는지 이해해보기 |