어떻게 해야 사진을 4byte 의 연속된 데이터 형태로 변환시킬까

- 사진 이번만 AI생성?

: AI 생성 후 사람의 향취를 묻히는 중 (완)

: 사진의 화질을 4 : 3 의 비율로, 여백에는 검은 픽셀이 들어가야한다 (완)

- 320 * 240의 화질로 축소된 그림에서,   240 방향으로 데이터를 우선 뽑기 시작하는

프로그램이 필요하다

: chatGPT 에게, 해당 파이썬 매크로를 만들어달라 부탁함

사진  -> HEX 문자열 -> Tera term 매크로 변환 (완료)

: 주소는 몇만큼 떨어진 위치를 쓰는게 맞을까?

320 * 240 개의 픽셀이 있고  2byte / 픽셀이다

즉 320 * 240 * 2 byte   153600 byte  이것은 16진수로 0x025800 이다

만약 0x030000  만큼 칸을 뗴둔다면 문제 없을 것이다.

즉, 0x100000    0x130000  0x160000   0x190000   0x1c0000  0x1f0000

0x220000    0x25   ... 위치를 쓰면 될듯 하다

: 주소를 각 매크로에 대입 (완)

str to ul 코드 정정

: HEX 문자열을 받아온 것을 정수꼴로 변환할 때str to ul 함수를 사용하고자 함

- 정수꼴로 변환하는 함수 제작

: 함수는 어디에 만들어야할까?

w25qxx_with_ILI9341.h 자체에 stdlib.h 가 호출되어 있기에 str to ul 을 호출할 수 있다

문자열이 완성되는 시점은 w25qxx_with_ILI9341.c 에서 uart_result_buffer 에

문자열이 찰 때이다.

따라서 w25qxx_with_ILI9341 에서 str to ul 을 활용하는 함수를 만드는건 타당하다

(완)

헤더 수정

: 외부에서 이것을 가져와 쓸 함수가 아니기에, 헤더 수정은 하지 않겠다 (완)

: 만약 헤더에 함수를 정의하지 않는다면

호출되는 영역보다 위쪽 코드 영역에 함수가 정의되어야한다.

- 함수호출  (완)

- 디버깅 (문제없음)

코드 작성 시 주석 (완)

과연 사진 업로드 반복을 멈출 수 있을까?

: 매크로가 마지막 줄인 76801 번쨰 줄을 수행하고 나면, 반복이 종료되고

다시 입력을 허용하는 모드에 들어가는지 확인 (잘 됨)

매크로 구동

0번 완료    1번 완료    2번 완료  3번 완료  4번 완료  5번 완료  6번 완료

대략 1장 업로드를 위해 30분이 소모됨

반복마다 Delay 를 줄여서 안정성을 낮추고, 작업시간을 가속했다

: 새로 사진을 입력할때, 업로드에 문제가 없는지 확인

-----

사진전환이 말끔해보이지 않음

: LED에 들어가는 3.3V 별도의 전원을 따로 연결 (완)

W25QXX 납땜 불안정

: 간혹 사진이 깨져보일 때가 있었는데 그때는 W25QXX를 한번 잡고 구동시켜보니까

잘 구동된느 때로 돌아왔다

------

UART 초기화 방법에 대한 의구심

: UART 초기화는 MX_USART2_UART_Init 에 전적으로 의존하는듯해보였다.

HAL_UART_Init 을 호출하는 함수는 이것이 유일

: w25qxx 에서 init 하고 deinit 하는 것은 SPI, W25qxx 이다.  UART 는 건들지 않는다

UART는 main에서 처음으로 MX_USART2_UART_Init 된 이후, 쭉 유지된다.

터지 시 보여질 두려워하는 짤 생성 (진행중)

: 눈이 너무부담되게 크다

-----

사진 전환이 너무 느리다!

: UART 통신 속도를 높이기

- 사진을 디스플레이에 업로드할 때는 오직 SPI 만 쓰인다.

UART 비트레이트를높이는 것은 업로드 과정에만 도움이 될 것.  (필요없음 땅땅땅)

: SPI 의 통신속도를 한번 높여보자

- SPI1의 클락속도 관련

: 현재 18MB/s 의 baudrate 최대치를 달리고 있다 (수정 불가)

- SPI가 매 통신마다 전송하는 양

: 1byte(8bit) -> 2byte(16bit) 로 변경

: 전송 자체는 1bit 단위로 전송하기에, 전송이 더 빨라지는 점은 없다.

다만 코드 구동 중 반복 횟수가 줄어드는 만큼, HAL 함수, 레지스터 접근 등

오버헤드가 줄어들 수 있다

*오버헤드 : 목적 달성을 위해 핵심 작업 외에 추가로 소모되는 간접적인 자원

버퍼의 크기를 키워보자

;;;