3-1 에 이어지는 내용

: 만약 MCU가 PC로 READYFORMORE를 x 번 보낸다면,

x회 만큼 누락된 후에 다음 데이터가 PC -> MCU 방향으로 보내진다.

: 누락 시 어떤 일이 일어나도록 만들어야할까.

1. 누락된 데이터에 대해 그 다음 데이터를 넣는다

: 이것은 확실히 아니라고 할 수 있다. 만약 이대로 진행한다면, 사진이 x 픽셀 씩

옆으로 밀려서, 이 부분 부터 사진이 전부 살짝씩 밀린 결과를 낼 것이다.

2. 누락된 데이터에 대해 0으로 채워진 값을 만든다.

: 비록 검은 픽셀이 나오긴 하겠지만, 최소한 나머지 사진에 대해서는 밀리는 일이 없다.

반복횟수와 실제로 w25qxx에 실은 픽셀 또한 일치하게된다.

320 * 240 * 2 / 4 만큼 반복되는 동안, 각 반복에서 READYFORMORE 가 일어나고

검은 픽셀이 채워지든, 맞는 색의 픽셀이 채워지든 320 * 240 * 2 / 4 는 채워진다.

구현 방법

STREAM_INUSE_NOERROR_NOINPUT_FORLONG 상태에 들어오면

- exit from No Input For Too long, making NULL data, sending in next READYFORMORE 터미널전송

- 항상 READYFORMORE 를 직전하기 전에 W25QXX에 검은 픽셀이든, 유의미한 데이터든

보내는 작업을 두기로 결정 (완)

* 이게 맞다는 전제는, PC의 Terminal의 장단에 맞춰주는 것을 기반으로한다

- PC의 Terminal은 READYFORMORE 를 수신받을 시, 즉시 다음 줄의 문자 8개의 문자열을 전송한다

즉 UART 가 READYFORMORE 를 일단 1번 보낸 이상, 그 이전에 수신받던 문자열은 더이상

접근 불가능해진다는 전제

일반적으로  Terminal이 방해받지 않은 이상, 이것은 사실이다.

MergeAttempt 가 잘못 성공됨으로 표시되고 있는듯 하다 7글자인데도 넘어가진다

- memcpy((&merge_attempt_buffer[uart_read_len_sum]), ... )를

memcpy(&(merge_attempt_buffer[uart_read_len_sum]),  ... ) 로 수정했다.

: merge_attempt_buffer[1] =  *(&merge_attempt_buffer[0] + 1) 이고

&merge_attempt_buffer[1] = *(merge_attempt_buffer + 1) 꼴일테니,

이상한데에다가 값이 써지고 있었을듯.  (완)

- merge_attempt 에 들어온 후 결과는 uart_result_buffer 에 들어와야하는데 그렇지 않았다

- uart로 0개 입력되고, 현재 반복시도 횟수가 8...

uart_result_buffer 가 비어있는 김에, uart_result_buffer를 결과창으로 사용

1. uart_result_buffer 를 '0' 으로 채움

2. &(uart_result_buffer[8-uart_read_len_sum]) 에 merge_attempt_buffer 내용을

uart_read_len_sum 만큼 기록  (완)

= uart_result_buffer 가 완성됬다.

0번 인덱스 근처에는 '0' 이  7번 인덱스 이하에 마지막 데이터 내용이 들어오고,

8 번인덱스에는 아스키 0 이 들어있다.

- uart로 x개 입력되고, 총합 개수가 8이 됬다.

1. &(merge_attempt_buffer[uart_..._ sum])  주소에 uart_buffer를 res 값 만큼 복사

상태 출력시 merge_attempt_buffer의 내용물을 출력 (완)

2. 만약 총합 문자의 개수가 8인게 확인되면 그 문자열 결과를 uart_result_buffer에 넣음 (완)

여유 있을 때만

만약 Terminal 도 불안정하고, UART 도 불안정하다면 어떻게 해야할까?

: 만약 MCU -> PC 로 READYFORMORE 를 보냈는데, READYFORMORE 가 수신되지 않은 경우라면

그것을 어떻게 구분하지?

: ACK 신호를 넣어두는 것은 어떨까 싶다.

READYFORMORE 를 PC에서 수신받을 시, PC -> MCU 방향의 UART로 ACK_READYFORMORE

sendIn 'ACK_READYFORMORE'

코드

memset(temp_buffer, 0, sizeof(temp_buffer))

uart_read(temp_buffer, 200, &g_uart2_handle)

while(strcmp(temp_buffer, “ACK_READYFORMORE”) != 0)

{

... 0문자일시 반복  문자열이 잘렸을시 merge 동작....

}

디버깅 시 hit count 를 이용할 수 있을지도 모른다.

- 단순히 1회만 n회만큼 지났을때 break 가 일어나길 바라는 경우

breakpoint 설정 - hit count 에 수치 설정

- 앞으로 n회만큼 지났을 때마다 매번 break 가 일어나길 바라는 경우

uint32_t count = 0;

count ++;

if(count% 100 == 0)  { __BKPT(0); }  를 사용할 수 있음

*__BKPT : CPU breakpoint 지시문

인터럽트를 최대로 활용하기

- 4byte를  UART 버퍼에서 옮기는 동작을 한 후,  UART 버퍼를 비우지 말고 다음으로 하자

[0] ~ [3] 이 차면 이것을 옮기는 과정에서 UART 는 [4] ~ [7] 인덱스를 쓰고

[4] ~ [7] 이 차면 이것을 옮기는 과정에서 UART 는 [0] ~ [3] 인덱스를 쓰고

버퍼의 상태를 정의해두면 좋다.

BUFFER_EMPTY  BUFFER_RECEIVING  BUFFER_READY   BUFFER_PROCESSING

링버퍼 수준으로, 버퍼 4개를 돌릴 줄 아는것도 좋을듯.

구동에 문제가 생길 때 오류의 원인이 될 수 있는 점

- ILI9341 SPI 도,  init ... 작업, 작업마침... deinit 을 거치는지 확인해볼 필요가 있을지도

ILI9341가 작동을 마쳤음에도  Deinit 을 안해서,  자원이 사용중이라 뜨기에,

Deinit 이 안될지도 몰라.

- 현재 구동 종료시마다 하는 drivwer_w25qxx.c 의 w25qxx_deinit 에서

res = handle->spi_qspi_deinit(); 가 비활성화 되어 있다

handle->spi_qspi_deinit() 는  w25qxx_interface_spi_qspi_deinit 가 등록되고

따라서 원래라면 HAL_SPI_DeInit(&hspi1) 가 수행되어야한다

= 기능 이름 상, 딱히 안할 이유는 없어보이므로 비활성화를 활성화로 다시 돌려놓겠다.

deinit 에서는 SPI를 제거하고  / SCK, MISO, MOSI 가 비활성화 된다.

+ driver_w25qxx_basic.c driver_w25qxx_read_test.c driver_w25qxx_register_test.c 는 init 으로

w25qxx_interface_spi_qspi_init  을 사용한다

init 에서는 SPI가 활성화되고 / SCK, MOSI / MISO가 활성화된다.

즉 현재 코드 상으론 아무 이상 없다.

CS는 MX_GPIO_Init 이후, deinit 되지 않는다. 코드 전체 검색에서도 건들여지지 않는다

= 제대로 연겨해둔듯함

TeraTerm 매크로 송수신 중에, Teraterm 건드려도 되는 상태 만들기  매크로 조건문 제작

: TeraTerm 을 건드는 과정에서, 터미널 수신은 가능해도, 송신은 불가능한 것으로 확인됬다.

수신은 가능했기에, READYFORMORE 을 인지할 수 있었으나

송신은 되지 않아서,  누적 0개 ,  현재 0개 상태가 반복되다가 NoInput_forlong 으로 탈출했다.

: 터미널에서 다음이 쳐지면 적절하게 멈출 수 있을 것으로 생각된다

wait ' READYFORMORE '

sendin ' READYFORMOR_ACK '

wait ' READYFORMORE_OK'  'READYFORMORE_FAIL'

if result = 1 then

;  문자열 전송

elseif result = 2 then

;  특정 시간만큼 딜레이

READYFORMORE_ACK 재전송

(여기서 루프 생성할수있는 방법이 있을것임)

endif

;;