| 기간 | 2026.08.17~2026.08.23 |  | 주간 | 10주차 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 목표 | : Stream 입출력을 성공시킨다. : 어떤 한 임의의 png 파일의 데이터가 어떻게 저장되는지 확인하기. |  |  |  |
| 발생한 문제 / 원인 분석 / 해결 방법 |  |  |  |  |
| 통신을 개시하는 방법 - 업로드 : addr = 0x100000 으로 상정하고, stream 모드로 진입하는 w25qxx 명령어를 치기 - 다운로드 : w25qxx에서 꺼내서, ILI9341에 넣으면 됨 - 구현중 업로드 중에 문제 발생 : Debug모드, 구동 모드 전부, 메세지가 나뉘어서 입력되는 일이 문제를 일으켰다. 예를 들어 12345678 을 입력해야한다면 1 2345678으로 나눠해석하는 상황. : 잘못된 입력에 대해 Merge 그리고, Merge도 실패하면 zerofilling 기능을 구현해보기로 했다. 현재 상황을 정리하자면 다음이다 - 나뉘어오는 입력은 연속해서 온다. - 나뉘어 오는 입력은 8 이하이며, 절대 8을 초과하는 일이 없다 (1~8) (8개의 문자를 보내고나면, 준비완료 메세지 수신을 기다리므로) - 먼저 수신 받는 문자열이 앞부분이고, 나중에 수신받는 문자열이 뒷부분이다 문제 해결 계획 수립 - 상태를 저장할 수 있는 enum 타입의 자료형과 그 자료형의 변수를 만들었다. : 이 기능을 멀티 쓰레드로 돌리는게 아니라서, 상태 변수가 큰 의의를 가지진 않는다. 만약 도움이 된다면 내가 코드를 읽는데 상황을 기억하기 조금 쉬워지고, 상태를 써보는 연습에 도움이 되는 정도 초기화 : w25qxx 를 init 한다, 시작주소, 반복횟수를 상정한다 : 상태를 inited 로 만든다. : 상태를 NoError 상태로 바꾼다. (완료) 반복마다 초기화 uart_result_buffer, merge_attempt_buffer uart_read_len_sum, merge_attempt_count, p 포인터 주소값, hex_data 정보 초기화 문자 8개 수신용 반복시작 : 반복 시작, 누적된 문자의 수신갯수가 8이라면 탈출한다. * 누적된 문자가 시작에 0개 이기에, 자동으로 반복문에 들어온다. (완) uart_read 수행 (완) 이 위치가 continue 시 처음으로 돌아가는 위치이다. : 만약 현재 상태가 NoError 상태라면... - 0개 입력 시 : NOERROR_ZeroInput, trying again 를 터미널에 출력 : 반복의 처음으로 돌아간다. (완) - 8개 입력 시 : 누적된 문자를 8개로 만듦으로써 반복탈출을 유도한다. (완) - 그게 아닐시 (1~7개 입력임) : Error_MergeAttempt 상태로 들어간다 NOERROR_Lesser input, Entering Error_MergeAttempt 를 터미널에 출력 현재 문자의 갯수와, 현재 수신한 문자열을 저장한다. 다시 처음으로 돌아간다. (완) : 만약 현재 상태가 Error_MERGEATTEMPT 상태라면... - 0개 입력 시, : Merge 시도 횟수가 1 증가한다. - Merge 시도 횟수가 8 이상이면 Zero Filling 을 시작한다. : 이미 있는 값들을 부족한 양맘큼 뒷쪽으로 이동시킴 - 뒷쪽으로 어떻게 이동시킬까? 8 - 현재 Sum 만큼 오른쪽으로 이동시키면 된다. uart_result_buffer 가 일시적으로 안 쓰인다 uart_result_buffer 에 uart_result_len_sum 만큼 merge_attempt_buffer를 복사 merge_attempt_buffer 0 채우기 &(merge_attempt_buffer[8-uart_result_len_sum]) 위치에 다시 붙여넣기 uart_read_len_sum 의 길이를 8로 만들기 NoError 상태로 바꾼다. (완) - 그렇지 않으면 (Merge 횟수 8미만) : 현재 Error_MergeAttempt의 시도횟수를 터미널로 출력한다 : 다시 처음으로 돌아간다. (완) - 그게 아닐시(1~7개 입력임) : 문자의 갯수를 누적하고, 수신한 문자열을 합친다. - 문자의 갯수를 어떻게 누적할까 : uart_read_len_sum 증감 연산 (완) - 수신한 문자열을 어떻게 합칠까 : x 개의 문자를 지금까지 누적했다면, 다음에 써야할 인덱스 위치는 x이다. 쓰는 길이는 물론 uart_read_len_res (완) - 문자의 갯수가 도합 8이 되지 않았다면 : 다시 처음으로 돌아간다 - 그게 아닐시 (문자의 갯수가 도합 8이거나, 버그로 8초과임) NoError 상태로 되돌린다. (완) ... (문자열을 HEX로 변환하는 작업) ... (완) 주소 증감 작업 다음 입력을 위한 다음 수신 재촉 메세지 전송 (완) 종료 : 종료 시 StreamStatus 를 IDLE로 만듬 : w25qxx 를 deinit 해야할지도. (완) ------ 디버깅 단계 NoError 상태에서 0개 입력이 너무 많음 : 간혹 다음 UART 전송을 허가하는 W25QXX_STREAM_READYFORMORE 전송이 실패할 때도 있는 것을 확인했다. 따라서 만약, NoError 상태에서 8회 이상 반복이 시도 된다면, READYFORMORE 메세지를 다시금 전송하도록 했다. - 어떻게 가능하게 할까 NoError_Zero_Receive 카운터를 만들고, 그것이 8 이상이면 루프를 탈출해야한다 단, 8글자 감지 루프 조건 탈출을 해냄과 동시에, hex 번역작업을 안 거치게 해야한다. Zero_rreceive 횟수 증감 8미만일시, 현재 반복횟수를 출력하고 처음으로 돌아감 그외(8이상)일시, : 상태를 하나 추가하자. STREAM_INUSE_NOERROR_NOINPUT_FORLONG : while 문 시작에 streamStatus 를 검사하고, STREAM_INUSE_NOERROR_NOINPUT_FORLONG 일시 탈출 시키기. (완) : 위 방법도 문제가 있다. 결국 READYFORMORE 메세지를, 메세지 수신받지 않은 상태로 한번 더 보내면 원래 보냈어야 할 메세지는 누락된다. - “0전송 8회 반복”이 44번 반복되어 READYFORMORE 가 44번 수행되면, 44번의 8글자 줄 이 누락되는 것을 확인했다. 즉 READYFORMORE를 추가적으로 전송하는 방법은 사진이 밀리는 결과를 낼 것이다. - 무엇이 MCU의 즉각적인 수신을 방해하는걸까? : READYFORMORE 신호를 보낸 이후 즉각적으로 전송이 시작되는거같은데 그 직후에 UART 수신이 불안정한것 같다. 1. HAL_UART_Receive_IT() 이 어느순간 비활성화됬다가 다시 켜진다는 추측 초기화를 제외하고, HAL_UART_Receive_IT() 이 불러와지는 구간은 irq_handler 뿐이다 만약 HAL_UART_Receive_IT() 이 비활성화된다면, irq_handler 또한 절대 실행되지 않고, 따라서 HAL_UART_Receive_IT() 또한 다시는 실행되지 않는다. 결국 진행하다보면 다시 실행되는 만큼, 이것은 아닐 가능성이 높아보인다. 2. 초기화 과정이 너무 복잡하다. : 도합 24byte 정도의 공간에 쓰는 작업인 만큼, 그닥 큰 영향력은 없다고 본다. 3. 송신선, 수신선이 따로 있는 것은 사실이지만 매크로 프로그램의 한계 때문에 가능하면 송신 이후에 수신을 잘 나눠두는게 좋을것 같다. : 터미널에 MCU -> PC 로 향하는 READYFORMORE 수신메세지를 적으려고 시도하는 동안 PC -> MCU 방향으로 8byte의 문자열을 송신하는데 방해를 받는 것 같다 추측했다. 실제로 READYFORMORE 를 수신하라는 명령 이후, 100ms 의 딜레이를 넣는 코드를 추가했더니, 문자열 0글자 수신 케이스가 깔끔히 사라졌다. 3-1. 수신이 진행되고 있는 동안, 터미널도 최대한 건드리면 안된다. 터미널을 스크롤 하고 있는 등 건드려지고 있는 동안 터미널은 전송을 진행하지 않았다 : 터미널을 스크롤하자 바로 0전송 반복됬다며 오류를 쭈욱 뛰우는 모습을 보았다. : SPI로 W25QXX 에 전송하는것도 메세지의 길이가 8개일때만 하는게 좋아보인다. - 어덯게 가능하게 할까 hex 해석 작업 진입 전, 문자의 길이가 8인지 확인한다 (완) 추가 로그 - 만약 READYFORMORE 를 보낸 후, 누적 문자열이 0개인 상태가 계속 유지된다면 0으로 채워진 hex 값을 w25qxx 로 보내고 다음 READYFORMORE 를 수신하기로 결정했다 - merge_attempt 시도 하다가, 결국 값이 완료되면 그 결과는 uart_result_buffer 에 들어와야하는데, 일부 경우 그러지 않았다. 그것을 다시 정상상태로 돌려줬다. |  |  |  |  |
| 습득한 배움, 깨달음 |  | - 반복문 작성시 가독성을 위해 조건 상정 초기화 ¦ ( 초기화 / 동작 / 증감 ) * x ¦ deinit 단계로 나눔을 배움 - breaking point에 조건을 부여하는 것은 임베디드 환경에서는 부하가 클 수 있다. - 송신, 수신 선이 각각 따로 있어서 전이중 통신이 가능할지라도 터미널 등 특정 조건에 의해 전이중 통신이 어려울 수 있다. - 땅을 다져가는 과정이 중요함을 깨달았다. 코드 가설 생성 / 가설에 맞는 코드를 제작 / 코드 단락마다 기능을 요약한 주석달기 / 보고서에 성과, 어려웠던 내용 기록 : 이렇게 4가지 단계를 앞으로 거치고자 한다 |  |  |

| 이번 주 전진 사항 |  |
| --- | --- |
| - 복잡한 반복문을 어떻게 정렬할 수 있을지 아이디어를 구상했다. - 상태가 변화할 때마다, 상시 디버그 메세지를 출력함으로써, breaking point를 쓰지 않아도 디버깅이 가능하게 만들었다. - 이상적인 조건이라면, PC -> MCU -> W25qxx 로 수신이 가능한 코드를 제작했다. - 코드 개발 과정을 보고서에 전부 적기보다, 별도의 파일에 내 생각을 정리할 수 있는 공간을 만들고, 실제로 구현된 것, 극복한 어려움을 보고서에만 정리하는 습관을 만들 수 있었다. - 1주 지났을 때는 주석이 없으면 다시 작업을 이어나가기 아주 더뎌졌고 심지어 하루가 지났어도 주석이 있고 없고 작업 속도의 차이가 확연하게 다르다 땅을 다져가는 과정의 중요함을 인지하고, 앞으로는 주석을 작성하고 현재 내가 단계 별로 잘 활동하고 있는지 확인하는 시간을 가지기로 했다. |  |
| 가장 어려웠던 문제 |  |
| : 저번에 Interrput 로 동작하는 코드에 대해서 디버깅을 하려면, 조건문 breaking 포인트로 하기로 했으나, 이제 그것도 불가능했다 연속적인 동작의 성공을 확인하기 위해, 가능한 breaking 을 피해야하는 상황을 마주했다. 그에 대응하기 위해, 디버그 메세지를 터미널에 더 적극적으로 출력하기로 했다. 어떤 상태에 있는지, 현재 결과로 어떤 값을 들고있는지를 출력하도록 요구하니 breaking 없이도 진행이 잘 되고 있는것을 확인할 수 있었다. : TX, RX 선이 둘다 있었음에도 불구하고, 양방향 전송이 Terminal 프로그램의 한계상 안된다는 사실이 개발을 아주 더디게했다. 포트가 1개라서인지, 아니면 프로그램적 한계인지 확신은 없지만, 일단 송신이 진행중이면, 수신이 방해되고, 그 반대의 경우도 방해된다. + 심지어 Terminal 프로그램의 로그를 드래그 하거나, 위로 스크롤 해서 이전 로그를 보는 행동 또한 송신에 방해를 주는 것을 확인했다. = 이런 경우에 대해서는, Terminal 매크로 또한 조건문을 배치하고, 그에 따라 다른 행동을 하도록 하면 된다고 추상적으로 생각했다. 하지만 아직은 불필요하기에, 나중에 여유 있으면 구현해보기로 한다. |  |
| 다음주의 목표 | : PC -> MCU -> W25QXX 방향으로 송신이 되는지 확인 - 임의의 한 중간 위치의 주소를 묻고, 그 위치에 값이 잘 들어있는지 확인 : W25QXX -> MCU -> ILI9341 방향 송신 개발 단계별로 분석 |