| 기간 | 2026.06.07~2026.06.11 |  | 주간 | 1주차 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 목표 | ILI9341 동작에 필요로 하는 PIN 조사 활성화 해야하는 MCU 또는 보드 내 주변장치 기능 조사 |  |  |  |
| 발생한 문제 / 원인 분석 / 해결 방법 |  |  |  |  |
| ILI9341 디스플레이 장치는 SPI 통신을 기반으로 한다. : SPI 통신에 사용되는 핀과, 각 핀이 어떤 용도로 존재하는지 조사한다 (완료) 문제발생 : 조사로 알아낸 SPI 통신에 필요한 핀들보다, ILI9341 에 붙어있는 핀 수가 훨씬 많았다. 전원 관련의 GND, 5V 초기화의 RS SPI 관련의 CS, RS, D0(0번비트) ~ D7 어떤 용도로 쓰이는지 모르겠는 WR, RD (Write, Read) 해결 방법 : ILI9341 에서 제공해주는 드라이버 그리고 공식 예제를 참고하면서 어떤 용도로 쓰는 핀인지 조사. 문제 발생 : 예제가 ATmega328P 아두이노 MCU를 기준으로 작성되어 있음 해결 방법 : STM32F103RB 와 호환이 되지 않을 위험성이 있기에, 추후 STM32F103에 맞게 수정 과정이 필요함을 염두해둘 것 #include <avr/pgmspace.h> 을 비활성화 했기에, 해당 해더가 없어서 생기는 문제를 감당해야한다 문제발생 : stm32 에 맞게 수정과정에서 uint_8, uint_16 단위의 정의가 사라짐을 확인 해결방법 : stdint.h 에 위 타입들의 정의가 존재 일반적으로 stm32f1xx_hal.h을 include 하면, 이 헤더 또한 자연스럽게 포함된다 문제 발생 : Arduino/ ATmega328P 에서는 코드 진행 중에 사용할 상수를 저장하기 위해 Flash 메모리 공간을 사용한다 이 공간을 특별히 지정해둔 이름이 PROGMEM이다. 이 공간에서 초기 작업을 하려면 이 매크로를 매번 호출해야한다 따라서 arduino는 상수 선언에서 const 타입명 변수명 PROGMEM = 상수 꼴이다 : 하지만 STM32에서는 매크로로 정의하지 않아도 자동으로 Flash 에 상수를 저장하기에 PROGMEM을 빼도 좋다 문제 발생 : pgmspace.h 를 비활성화함으로써 pgmreadbyte 함수 또한 기능이 안보이게 되었기에 이 함수를 대체할 수 있는 뭔가를 만들어야한다 해결방법 : 그저 1byte 단위를 가리키는 포인터를 정의하고, 포인터 증감 연산을 이용해가면 원래 코드와 거의 유사한 코드를 그대로 유지할 수 있다. -------- 계획변경 어쩌면 코드를 읽는 방식이 MCU와 ILI9341을 연결하는 방법을 아는데 최선의 수단이 아닐 수도 있음을 인지 핀들 중, 내가 직접 코딩으로 지시해도 되는 핀이 있고 MCU 내부의 기능을 이용해야되기에, 꼭 어떤 GPIO를 거쳐야하는 핀도 있을 것이다 디스플레이 SPI 관련 전자는 VCC, GND, CS(chip select), DC(data command), RESET, LED(디스플레이에서 LED구동, 뭔가 할 생각이 없다면 그냥 3.3V연결해두라 함) 후자는 SDI(MOSI), SCK, SDO(MISO) DC, CS, SCK, SDI( +SDO) 가 필요로하는 통신을 4-wire Serial interface라 함을 알았다 현재 디스플레이 통신에 SPI1 이 필요하다. SPI1을 stm32f103c8 pdf에 검색하니 SCK 가 PA5, PB3에 존재함을, MISO 는 PA6, PB4에, MOSI는 PA7, PB5에 존재함을 확인했다 터치도 SPI를 사용함 전자는 T_CS 후자는 T_CLK, T_DIN, T_DO, T_IRQ 이것은 SPI2를 거치게 할 것이며 SCK 는 PB13 MISO는 PB14 MOSI 는 PB15에 존재했다. ------- 문제발생 IRQ 전용 핀의 부재 - Interrupt 를 전용으로 처리하는 핀이 있을줄 알았으나, 가능한 핀이 보이지 않느다 해결방법 - 인터럽트를 관리하는 NVIC 의 이해 및 SPI 내부에 Interrupt 가 존재함을, EXTI 를 NVIC 에 연결시키는 방법을 알아냈다 문제발생 - Touch 가 SPI 로 동작하기에, Touch 를 위해 사용하는 SPI 의 Interrupt 를 활성화하여 화면 건드려짐을 감지할 수 있을거라 생각했으나 그것과는 좀 달랐다 SPI 의 Interrupt 는 전송완료 / 수신 데이터가 들어옴 을 알리기 위함이다 해결방법 - 설령 Touch가 SPI를 쓰더라도, 반응 감지는 SPI Interrupt 가 아니고, EXTI를 이용해야한다. ------ 새로운 주제 : stm32f103 datasheet에 제공해준 문서들을 아무리 봐도 외부로 노출된 헤더핀을 어떻게 써야 stm32 MCU에 연결할 수 있는지 정의가 되어있지 않음 해결방법 : stm32 datasheet 는 MCU 의 문서만을 가지고 있고, 헤더핀을 쓰는 방법은 stm32f103rb 를 집적한 회로 전체를 봐야한다 NUCLEO-103RB 를 검색하니 헤더핀과 stm32f103rb이 어떻게 연결되어 있는지 찾을 수 있었다. ------ 새로운 주제 : 어떻게 해야 보드에 선정리를 깔끔하게 한 상태로 꽂을 수 있을지 해결방안 : SPI1, SPI2에서 기본으로 설정된 선을 먼저 꽂아본 후, 남은 핀들을 인접하지 않은 상태로, 배치해보기. - 가능하면 SPI 는 SPI 끼리 근처에 있도록 할 것 = 필요한 선들 정리 선 별 기능 활성화 및 별명 정리 위치를 봐가며 선들 이동시키기. ----- 기능의 세부설정 도트당 20 MHz 로 작동할 수 있을지도 모름을 확인 Clock cycle을 검색하던 중 Serial clock cycle (write)를 발견 100ns 100ns 의 역수는 10MHz SPI1 은 APB2 에 연결 SP2는 APB1에 연결 EXTI는 APB2 에 연결 |  |  |  |  |
| 습득한 배움, 깨달음 |  | 가끔 문제를 직접적으로 해결시키기보다 다른 사림들은 일반적으로 이 문제가 왜 안 일어나는지 다른 사람들은 어떻게 처리하는지 알아내어 그것을 따라하는것도 좋은 방법 같다. 200페이지가 넘어가는 Datasheet를 보고, 막연히 두려워하지 말고 내가 필요로 하는 부분만 보려하면 필요한 정보를 추출해낼 수 있다. - 알아야할 것 같은데 내가 지금 모르는 것 같다는 두려움에 먹히지 말고, 지금 내가 이 파일을 연 이유를 잊으면 안된다 - 간혹 검색이 잘 안될 때, 단축되어있는 이름 또는 그것과 연관된 다른 기능을 검색해야할 수 있다. 이때 키워드를 찾기가 좀 어려운데, chatGPT에게 어떤 검색을 해야할지 맡긴다면 좀 수월하다. |  |  |

| 이번 주 전진 사항 |  |
| --- | --- |
| 감도 안잡히던 보드 사용법에 대해, 최소한 어디서부터 나아갈 수 있는지 알아냈다 : MCU 내부에 있는 CPU를 시작으로, MCU외부핀 까지 어떤 방식으로 신호를 전달하는지 알아냄 MCU 외부핀에서 PCB 보드 위 헤더핀까지 어떤 방식으로 연결되는지 알아냄 어떤 주변장치를 활성화 하고자 할 때, 어떻게 연결해야할지 모르겠다면 그 장치와 MCU 간의 어떤 통신을 하는지 알아보면 된다. 그 통신을 중심으로 연결을 어떻게 할지가 정의 되며, datasheet도 그 통신을 검색하여 어떤 기능을 활성화 할지, 어떤 MCU 외부 노출 핀을 사용할지 준비하면 된다. |  |
| 가장 어려웠던 문제 |  |
| 어떤 방식으로 문제를 처리할지 선별 과정을 거쳐야하며, 보류하는게 괴로웠다. 어떤 헤더 핀을 써서 이 디스플레이와 연결해야할지 알아보고자 시작한 코드 읽어보기 과정을 한번 예로 들어보고 싶다. 코드를 읽던 중, arduino 를 위해 작성된 코드가 stm32 환경에 올라와 있기에 문법 안 맞음 등이 보였다. 문법 고치는 것은 현재 목표와 연관성이 적었지만 문법 안 맞음을 고치는 과정도 내 코딩 실력 향상에 도움이 되고, 언젠가 쓸 코드를 수정하는 것이기에 의미가 있다는 이유로 계속 하고자 하는 욕심이 들었다 정신이 들었을 때는 코드 수정에 너무 깊이 들어와버려서, 내가 하고 있는 행동이 불분명해졌다. 이것을 이제 그만두고 원래 핀을 알아보는 과정으로 돌아가자니 나중에 코드를 다시 보다보면 가물가물할텐데 하는 걱정, 즉 매몰비용 같은 느낌도 느껴졌다. 그래서 내 문제 해결과정에 있어서, 그냥 무작정 글로 남기는 것 대신 문제발생/해결과정 다이어그램을 남기기로 결심했다. 간혹 어떤 문제에 대해 잘못된 방식으로 해결방법을 밟고 있더라도 어떤 문제 때문에 내가 이 행동을 있는지 과거의 내가 지금의 나에게 설명해줄 수 있다면 좀더 빠르게 정신 차릴 수 있을것이라 생각된다. |  |
| 다음주의 목표 | MX에서 핀 마다 별명을 붙이고 PCB 보드 위에서는 어떤 헤더핀을 사용할지 기록 stm32f103 에 맞는 코드로 호환 과정 거치기 |