| 기간 | 2026.07.13~2026.07.19 |  | 주간 | 3주차 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 목표 | - 제공 받은 드라이버를 이용해 어떻게 W25Qxx의 테스트를 진행할지 결정한다 (아직 UART 통신이 준비되지 않은 이상 테스트만 가능하다) - PC와 STM32 간의 UART 통신을 성공해낸다. |  |  |  |
| 발생한 문제 / 원인 분석 / 해결 방법 |  |  |  |  |
| 상황 분석 : 마지막으로 종료한 위치는 spi.c .h 가 ILI9341 - STM32 를 다루던 프로젝트에 이미 있던것이고, 그 상태에 유저가 제공한 spi.c .h에도 필요한 파일이 있던 점이다. 우선 이 인터페이스 부분들을 하나의 파일로 합치기 위해, 어떤 include 관계가 있는지 확인했다. 먼저 spi.c spi.h 를 먼저 봤다 즉, 신규 spi.h 에서 stm32f1xx_hal.h 호출은 딱히 필요하지 않는 것으로 확인했다. 따라서 신규 spi.h 에서 유용한 함수의 선언만을 따내고, stm32f1xx_hal.h 의 include 는 지웠다 : 이런 방식으로 spi, delay, uart 의 인터페이스를 하나의 파일로 취합하는데 성공했다 = 컴파일에 성공했다. ----- 어플리케이션 구상 : 큰 용량의 데이터를 보내야하기에, MCU, W25QXX 말고도 PC를 거쳐야 한다. PC에서 UART를 이용해 MCU로 데이터를 보내고, MCU에서 SPI로 W25QXX 에 데이터를 보내는 테스트 코드를 기획하고자한다. : 그러기 위해서는 우선 MX 프로그램에서 신규로 UART 를 활성화 했다. W25의 SPI 는 SPI의 장점을 살려보기 위해, 이미 존재하는 SPI1 에 ILI디스플레이, W25의 저장장치 2개의 슬레이브 장치를 붙이기로 마음먹엇다. 문제발생 : W25QXX의 CS 핀을 추가하는 과정에서 MX가 이상한 상태로 동작하기 시작했다. 분명 CS 핀을 추가해서 저장이 되어야하는데 저장되지 않았다. 저장은 이미 눌러버렸고, 아직 프로그램이 완전히 반응이 없는것은 아니니 단순 버그라 생각하고 껏다 켜봤다. 이때부터 MX 창이 켜져도 창 모든 부분이 하얗기만 하고 누를 수 있는 버튼이 없었다. 원인분석 : 다양한 잘못된 추측이 있었으나, 했던 행동들을 전부 되짚어보니 그 속에 답이 있었다. CS 핀과는 전혀 연관 없는 주제에서 오류가 생겼는데, Pin Locking 기능이 충돌을 일으켰다. 과거 난 MCU 중 Morpho 핀으로 연결이 제대로 안되어있는 등 사용이 어려운 핀들을 전부 구분했다. 나중을 위해서도 이 핀들을 자칫 잘못 쓰는 것을 막기 위해 Pin locking을 하고 싶었다. 예를 들어 PB3, PA15, PB4 는 간혹 디버깅하는 사이 어느새 쓰일 수 있으므로 Pin locking을 부여해 표지를 해뒀다. 다만 이 핀들은 내가 제외 표지를 해두고 싶은 핀이기도 하지만 동시에 CubeMX에서 별도로 주의있게 관리하는 핀이기도 하다. 그런 핀에 내가 pin locking으로, 함부로 이 핀의 설정을 바꿀 수 없도록 제한을 하니 MX에서 이것과 관련해 버그를 일으킨 것으로 보인다. 다행히 MX로 여는 파일인 .ioc 를 열어서 해당 핀의 .locked 속성을 false로 바꾸고나니 정상적으로 다시 열 수 있었다. 매크로의 추가 : 신규로 받은 spi.c 에서는 cs 핀으로 GPIOA의 4번 핀만을 쓸 수 있도록 고정되어 있다. 유동적으로 바꿀 수 있도록, 매크로를 만들어두고자 한다. : 현재 내 MCU 상 W25 CS 핀은 포트 W25_CS_GPIO_Port, 핀번호 W25_CS_Pin 의 매크로를 쓰고 있다. 다른 유저의 파일 중 GPIOA, GPIO_PIN_4를 이것으로 대체함으로써 처리했다 초기화 함수 선택 및 정리 : 초기화 함수가 2개 있는것은 자칫 혼동을 낳을 수 있기에, 장기적인 측면에서 활용도를 높이고자, 하나의 함수만살리기로 결정됬다. - 중복되는 내용을 소거해가며 spi_deinit, spi_init 함수를 정리했다. - 다른 유저의 코드 중 cs 핀을 spi.h 에서 초기화 하기도 하지만 내 경우 GPIO_init 에서 이 cs 핀 또한초기화 되기에 제거했다. : 현재 이미 SPI 통신에 붙어있던 ILI9341은 SPI Mode 0 를 사용하고 유저가 만든 W25QXX 의 SPI 통신은 SPI Mode 3를 사용한다. 이게 문제가 있는지 조사했으나, 별 문제 없는 것으로 확인했다. 비록 Idle 상태의 클락은 반전으로 다를 지라도 클락의 어떤 Edge에서 동작할지는 같으므로, 둘이 매우 비슷하다. Mode 0로 쓰는걸로 통일 어플리케이션 구상 단계 수행 준비 완료 : 다른 작성자가 만든 main 함수를 참조해보니, uart 를 이용한 터미널로 명령을 전송하면서 w25qxx 를 테스트할 수 있는 것을 확인했다. - main 에서 uart_read 함수를 호출해서, 유저가 쓴 명령을 담은 문자열을 얻는다. : 아직 거대한 문자열 1개 꼴이다 - shell 에서 이것을 받아서, 띄어쓰기를 기준으로 parsing 한다. : 이제 '인자(문자열) 갯수' 인 argc '여러개의 문자열' 인 argv 꼴이 됬다. * argv[0] 만 명령으로 보는 것을 볼 때 터미널 입력 1번 당 명령 1개만 오도록 써야함이 추측된다. - shell 내부에 존재하는 함수 목록 중 w25qxx 함수가 불러와지고, 테스트 코드를 수행한다던가, 1byte 단위로 쓰고 읽어보는 테스트가 가능해진다. - w25qxx 함수는 getopt_long 함수를 사용한다. 자주 보게 될 함수일 것 같은 만큼, 코드 메모 및 코드 내 주석으로 정리했다. + 이후 w25qxx 가 종료되어 w25qxx 가 return 값을 반환한다. 이 값은 연달은 return 함수 종료를 지나서, 처음 호출했던 shell 함수의 return 까지 도달한다. : 이 값을 이용해서 테스트가 어떠 했는지, 결과가 반환된다. w25qxx 함수 수행에 전달할 인자 주의 사항 : chip_type 은 현재 기본값이 내가 쓰는 칩과 다르다, shell에 인자를 잘 전달해서, chip_type 의 값을 w25q64로 변경할 수 있다면 그 방식을 유지하고 안된다면 기본값을 w25q64로 수정할 것이다 원래 있던 main 함수 합치기 : 우선 application 에 사용하는 용도로 만들어진 w25qxx 에서 필요로 하는 함수들을 담은 최상위 driver를 가져왔다 - driver_w25qxx_ basic read_test register_test : 그 다음 별도로 main 함수에서 호출하는 입력 parsing 기능을 가져왔다 * 입력을 받는 uart 기능은 이미 불러와뒀다. - shell ( .h .c 파일 가져와야 함. ) : uart 입력을 받는데 사용되는 전역변수를 가져왔다 w25qxx 를 분리하여 가독성 증가 : 타 유저가 작성한 main 에 존재하는 w25qxx 함수를 별도의 파일로 분리하는게 좋아보인다 : 사용할 main 에서는 내가 별도 분리한 w25qxx.h 파일을 가져오도록 했다. w25qxx 의 .h .c 파일 제작 : w25qxx.c 는 w25qxx.h 에 의존하고, w25qxx.h 에 .c 가 필요로 하는 모든 것을 담아두도록 하고 싶다. - w25qxx 관련 자료형 인식이 필요 : driver_w25qxx_basic.h 을 호출하면 driver_w25qxx.h 가 호출되며, 이 파일 안에 w25qxx 핸들 관련 자료형이 있다. : 추천하는 호출 순서 상 _basic이 붙은 것을 호출하는 것이 옳다. - opt 함수 : getopt.h 를 호출해야한다. - snprintf : #include <stdlib.h> 에 존재. - uint8_t w25qxx(uint8_t argc, char **argv) 의 선언 --------------------- 진행 필요 - spi.c 에서 spi_init 을 지우고, MX_SPI_init 으로 합쳤었다. 즉 spi.c 에서 spi_init 은 사라진 상태인데, spi.h 에서는 spi_init 이 아직 살아있느게 문제를 일으켰다. 또 spi_init 을 호출하는 함수들 또한 전부 init 과정으로 MX 꺼를 쓰도록 바꿈 driver_w25qxx_interface 의 w25qxx_interface_spi_qspi_deinit w25qxx_interface_spi_qspi_init 을 MX 에 기본 제공하는 함수들로 대체함. 안된다면 이거때문인지 확인하기 (완료된듯) - shell.c .h 도 필요한 코드임이 확인됬기에 이들을 불러와야한다 - main에 하나의 코드로 합쳐본다. (완료된듯) - 터미널 통신 수행방법을 찾는다. - W25qxx로 사진 업로드 모드, w25qxx에 존재하는 사진 디스플레이에 출력모드를 구분하기 위해, 특정 선에 디버그 모드 핀을 만들고 싶다 생각했다. : 이 부분에 High가 들어오냐 마냐로 업로드모드 여부가 구분된다. |  |  |  |  |
| 습득한 배움, 깨달음 |  |  |  |  |

| 이번 주 전진 사항 |  |
| --- | --- |
| - 같은 속성의 파일을 취합할 때, 지도를 그려가며 분석한다면 어떤 것을 살리고, 어떤 것은 버려도 되는지 확신을 가질 수 있다. - 유저의 명령이 shell, 명령에 대응되는 함수 호출, 함수 내부에 특정 기능 호출 및 인자전달까지 어떻게 전달되는지 확인했다. |  |
| 가장 어려웠던 문제 |  |
| - 터미널 통신 시, shell 같은 기능이 필요하다고는 사고가 닿지 않았다. 아마 운영체제 자체 shell 지원 기능도 분명 있을 것이다. 그것 때문에 과거 파일 입출력 코딩 연습하기 편했던 것이라 믿는다. 이번 코드는 getopt_long 만 자체 지원해주는 함수이고, getopt_long 에 입력하기 좋게 만드는 shell과, getopt_long 의 출력에 어떤 대응을 할지는 유저가 작성한 코드부분이다 이렇게 운영체제가 없는 환경에서는 코딩을 배울 때 기본 전제 기능까지도 만들어야 함을 확인했다. 긴 코드긴 하지만, 막상 완독하는데 성공하고, 그 구조를 단계별로 확인하니 시간만 준다면 작성할 수 있을 것 같다는 자신감이 들었다. |  |
| 다음주의 목표 | - 한번 터미널 통신이 되는지 확인해보기 - W25qxx로 사진 업로드 모드, w25qxx에 존재하는 사진 디스플레이에 출력모드를 구분하기 위해, 특정 선에 디버그 모드 핀을 만들고 싶다 생각했다. : 이 부분에 High가 들어오냐 마냐로 업로드모드 여부가 구분된다. |