| 기간 | 2026.07.13~2026.07.19 |  | 주간 | 8주차 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 목표 | - 추가 필요 태그가 붙은 내용들 처리 - w25qxx test 기능들을 이용해, w25qxx 납땜 과정으로 손상은 없었는지 확인 - 사진을 픽셀 당 16비트의 데이터 형태로 바꾸는 프로그램 제작 |  |  |  |
| 발생한 문제 / 원인 분석 / 해결 방법 |  |  |  |  |
| 인터럽트의 개념 재학습 : 인터럽트 방식을 사용하던 중, 의미 없이 쓰이던 변수가 여럿 존재한다고 해석했다. 하지만 이를 잘 들여보고, gpt 와 질문도 해보고 나니, 이 변수가 의미가 있는게 확인됬고 따라서 이런 실수를 범하지 않기 위해 인터럽트 재학습에 들어갔다. 내가 인터럽트 동안 고려하지 못한 것은, 인터럽트를 처리하는 과정동안 시간이 지난다는 점이다. 따라서 다음이 필요하다 - 인터럽트는 처리하는 속도가 빠르면 빠를수록 좋다 따라서 printf, scanf 등의 작업은 최대한 피하는게 좋다 인터럽트가 연속적으로 자주 일어나는 환경에 있어서는, 그 많은 인터럽트 중 어떤 시점이 가장 마지막 인터럽트인지 판단할 수 있어야한다. 이것이 가능하기 위해서 UART 통신의 비트레이트의 의미, UART 통신이 가능한 이유를 재학습했다 -UART 통신의 원리에 대해 심화 학습 : 115200비트레이트 기준, 대략 n us 마다 1비트의 송신이 이루어진다. 만약 데이터가 현재 끝까지 송신 안 된 상황이라고 할 때, 1ms 를 기다린다면 송신이 더 이루어질 것이다. 즉, 버퍼에 내용이 있다고 해도, 그것을 바로 이용하기보다 1ms 기다려야 할 필요성을 확인했다 이렇게 한다면, 불완전한 데이터로 작업이 이루어지는것을 막을 수 있다. UART 인터럽트의 Interface 상 코드 구현 *이게 가능하려면 초기화 시 최소 1회는 HAL_UART_Receive_IT() 이 수행되어야만 레지스터에 데이터를 터미널로부터 받으려고 시도한다 +uart2인터럽트를 활성화 해뒀기에, 인자로 &huart2가 들어있음 = uart2의 RX인지, TX인지 검사한다 *uart1에서 RX 인터럽트, uart2에서 RX인터럽트가 일어나면 두 경우 다 이 함수가 수행된다. 헤더의 존재 이유 탐색 - 현재 파일 내에 존재하지 않는 함수를 사용하는 방법을 3가지 알아냈다. : #include 헤더 : extern : __weak - 아래 2개의 경우, 딱히 해당 함수를 정의한 파일에서 .h 에 함수 기본형을 선언할 필요가 없다. UART Print의 Interrupt 와 Polling의 묘한 조합 : UART Print 가 Interrupt 방식으로 Flag 를 들도록 되어 있으나, Flag를 검사하는 방식이 Polling 방식이라 이상하단 생각이 들었다. 처음엔 코드를 바로 수정할까 생각했으나, 뭔가 이유가 있지 않을까 생각을 해봤다. 만약 uart print의 통신 방식이 순수 Interrupt 방식이라면, 수신과 송신이 동시에 일어나는게 터미널에서 문제를 일으킬 것이라 판단했다. 예를 들어, 예를 들어 STM32 -> PC 방향으로 Hello를 보내고, 유저입력이 PC -> STM32 로 abc를 보낸다면 간혹 타이밍이 안 맞을 때 'ab''hel''c''lo' 처럼 보일 수 있다. 물론 터미널 상에서 이상하게 보이는 것이고, 통신은 RX, TX 선이 잘 나뉘어있기에 구동 상에서는 전혀 문제 없을 것이다. 또한 수신과 송신이 타이밍이 겹치기 아주 쉽지 않다 하지만 그래도, 이유가 있음을 확인했으니, 이대로 유지하기로 했다. UART2_read 를 UART n 과 상관없게 만듬 : uart 관련 함수의 범용성을 살리기 위해, 어떤 uart n이든 동작할 수 있게 만드는 방법을 구상해봤다. 다만 현재 내가 쓰는 uart는 단 1개기에, 느낌만 냈다. - 우선 함수이름을 uart_read 로 바꿧고, 인자로 uart_handle 을 추가로 받았다. - 이 uart_handle 의 인자가 huart2인지 검사하는 부분을 추가함으로써 uart2, uart1 마다 각각 다른 행동을 취하도록 만들었다. * 만약 좀더 보완한다면,uart2로 read하는 행동의 함수, uart1로 read 하는 행동의 함수를 따로 따로 만들어서 uart_handle 비교 검사 결과를 기반으로 전자를 수행할지, 후자를 수행할지로 만들 수 있다고 본다. 인터럽트 식 UART 에서 입력이 안되던 문제를 해결했다 처리방법 1. 초기화 시 1회의 HAL_UART_Receive_IT 수행해서, 인터럽트가 켜짐으로 시작 2. HAL_UART_RxCpltCallback 구현으로 인터럽트 끄기(자동) 1byte 읽어오기, 인터럽트 켜기를 반복하도록 함 = 이제 복사, 붙여넣기 방식으로 터미널에 전송할 수 있게 됬다. (1ms 이내에 전송이 완료되어야 해서 복사, 붙여넣기가 강요됨) Tera Term 에서 붙여넣기 방법 : 입력할 내용을 복사한 후, 오른쪽 클릭을 하면 터미널에 보낼 수 있다. getopt 함수에서 작동되지 않음, 인터럽트 방식의 디버깅 어려움 : t reg 를 입력하면 될거라 믿었는데, 되지 않았다. 디버깅 하는 것도 좀 곤란함을 겪었는데, 디버깅 하다가 mcu 가 정지한다면, 1byte 읽는 인터럽트 방식에서는 오직 첫 글자만 보존되고 나머지는 유실되는 것이 문제였다. - 예를 들어 t reg 를 친다면 t 만이 보존된다 = 1글자 읽기 인터럽트를 이용한 디버그 시, 2가지 터미널 입력 방법이 존재한다 1. 1글자 터미널에 치고, 디버거 한 줄 이동을 반복하기 2. 조건부 breakpoint 문을 만들어서 버퍼에 읽어온 문자열의 길이가 n이 될때마다 정지하도록 유도하기 디버거가 켜진 상태로 문자열 입력에 성공했다 echo 기능 추가 : 터미널은 내가 echo 기능을 추가하지 않는 이상, 나의 입력 문자열은 표시하지 않는다. echo를 추가해 내가 친 문자열이 무엇인지 볼 수 있도록 했다. 디버깅이 가능해짐으로써 알게 된 제대로 된 입력을 안 하고 있었던 점 : 우선 w25qxx 함수에 t reg 문자열을 넣고 싶다면, w25qxx까지 쳐야한다. 첫번째 문자열이 프로그램명이고, 그것이 검사하는 기능이 존재함을 잊고 있었다. 또한 t에도, short_option 임을 명시하기 위해, -t reg를 쳐야한다. = 따라서 w25qxx -t reg 가 옳은 타이핑이다 * getopt_long 등 opt 함수는 argv[0] 를 프로그램 이름으로 취급하고, 옵션 Parsing 대상에서 제외하는 구조임을 배웠다 디버그 스크린 까지 도달 완료 ; 다만 W25qxx의 SPI가 제대로 동작하지 않는 것으로 보인다. CS 핀이 제대로 동작하고 있는지 확인할 필요가 있고 CS를 포함한 핀들의 MX 설정, 핀 매크로들이 유저 작성 코드와 잘 호환이 되어있는지 확인 토글 테스트 를 진행할 필요가 있어보인다. ----- w25qxx 통신에 필요한 SPI 미작동 원인 규명 디버깅의 토대 w25qxx_register_test 진입 w25qxx_get_manufacture_device_id 호출 - 핸들, manufactor/id 인 결과를 받아올 주소 전달 a_w25qxx_qspi_write_read 호출 - 핸들, Instruction ..... in_buf 는 Null, in_len 0 out_buf 는 제공받은 주소, out_len 은 8로 함 handle->spi_qspi_write_read 즉 핸들에 등록된 spi_qspi_write_read 구성원의 함수가 호출됨 이는 초기화 되는 과정에서 w25qxx_interface_spi_qspi_write_read 함수로 초기화된다 인자는 handle 만 제외한 상태로, 모든 것은 전부 존재 이후 spi_write_read 가 수행된다 문제가 있다면, instruction 등 정보가 전혀 쓰이지 않았다는 점 ------ spi_write_read 함수 자체는 문제 없어보인다. ----- W25qxx 의 CS 핀이 잘 토글되고 있는 사실도 확인했다. ILI9341의 CS 핀이 잘못된 상태인 점은 ILI9341만 영향을 줄것 같아서 신경 쓰지 않기로 했다. |  |  |  |  |
| 습득한 배움, 깨달음 |  | - 추상적이었던 인터럽트의 작동원리를 교재를 통해 다시 배움 : 인터럽트의 판별, 수행 , 인터럽트 활성화 요구 - 다른 파일에 존재하는 함수 전달방법 차이 정리 - 프로젝트 관련해서 코딩만 하는게 유일한 진행방법이 아닌것을 확인했다. 다시 학습단계로 돌아가 학습하는 것도, 다음에 할 프로젝트 코딩에 있어서 코딩을 가속시키는데 큰 도움이 된다. |  |  |

| 이번 주 전진 사항 |  |
| --- | --- |
| - USART n 방식으로 코드를 바꿈으로써, 범용성을 증가시킴 PC - USART 간의 터미널 통신을 성공시켰다. : 터미널로 어떤 문자열을 쳐야 바라는 기능을 수행할 수 있는지 이해하게 됨 |  |
| 가장 어려웠던 문제 |  |
| - Interrupt와 Polling을 섞어쓰는게 권장되는 상황도 있다는게 당황스러웠다. 분명 지금까지 학습하면서, Interrupt 를 쓸 수 있을 때 Polling을 쓰는 것은 권장되지 않는 것으로 배웠다. 하지만 만약 기기가 많아지고, 설령 기기가 1개라고 하더라도 전이중 통신을 할 수 있다면 이유가 있는 Polling은 충분히 고려해볼만한 옵션이다. 그래서 규칙을 바꾸기로했다. 만약 Polling에 의도가 있다면, 그것은 채용할만한 가치가 있다. 만약 의도가 없다면, 인터럽트로 바꿀 수 있는지 고민은 해봐야 한다. |  |
| 다음주의 목표 | : W25QXX의 SPI 통신에서 Instruction이 어디에 쓰이는지 찾기 : 사진을 픽셀 당 16비트의 데이터 형태로 바꾸는 Application 제작 |