| 기간 | 2026.07.13~2026.07.19 |  | 주간 | 8주차 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 목표 | - 한번 터미널 통신이 되는지 확인해보기 - W25qxx로 사진 업로드 모드, w25qxx에 존재하는 사진 디스플레이에 출력모드를 구분하기 위해, 특정 선에 디버그 모드 핀을 만들고 싶다 생각했다. : 이 부분에 High가 들어오냐 마냐로 업로드모드 여부가 구분된다. |  |  |  |
| 발생한 문제 / 원인 분석 / 해결 방법 |  |  |  |  |
| 터미널 통신 방법 확인 : STM32IDE 2.0 이상의 버젼 부터, 기본으로 지원하는 터미널이 없음을 확인했다 자체 STM 에드온으로 터미널을 설치할 수 있지만, 기왕 설치한다면 터미널에 특화된 프로그램으로 실행하고 싶어서, 터미널 프로그램 Tera term 을 깔았다. ------------ MX 상의 핀 연결대로 꽂기. : Morpho 핀과 주변장치의 어떤 핀을 연결해야할지 그린 후 결선했다. : 결선을 바꾼 상태로, 예전 ILI9341 기능만 들어있는 코드를 다시 업로드 해봤는데 문제 없이 작동하는 것을 확인했다. 최소한 W25QXX 를 제외한 핀들은 전부 정상이다. UART 통신이 진행되지 않음 : uart_print(”문자열”) 함수가 완료되어도, 터미널에 출력되는 메세지가 없었다. - 가설 1 : uart 통신이 현재 인터럽트를 필요로 하는데, NVIC 에 UART 인터럽트가 안켜져있다. = 과거의 내가 잘 켜둔듯하다. - 가설 2 : hal_uart_transmit 까지 들어간 후 무한반복에 빠진 모습을 확인했다. 버퍼가 좀 비어서 여유가 생긴다면 탈출할 수 있는데, 버퍼가 꽉 차있는 상태였고 버퍼가 그 상태에서 변하지 않아 무한반복에 빠져있었다. - 지금 들어온 함수가 uart를 최초로 사용하는 상태인데 버퍼가 꽉차있다는 상태라는게 말이 되지 않았다. = 확인해보니 usart.c .h 의 코드가 잘못되어 초기화가 제대로 안되고 있었다 usart.c .h 코드의 정비 : uart.c 의 코드를 보던 중, uart 핸들이 여러개 있는 것을 확인했다. 핸들은 총 3가지이다. g_uart_handle, g_uart2_handle, huart2 - huart2 : MX 가 기본으로 사용하는 핸들명이며, 코드를 생성할때마다 핸들은 이 이름으로 나타난다. : 설령 내가 이름을 바꾼다고 한들, 나중에 MX 수준에서 변경사항이 생겨 Generate Code 를 다시 한다면, 이 변화는 다시 복귀된다. - g_uart_handle : 유저는 USART1 기능을 이용해 구동에 성공했으므로, 이 핸들을 사용한다 - g_uart2_handle : 선언만 되어 있을 뿐, 사용되지 않는다. 현재 내가 쓰고 있는 것은 usart2 주변장치이다. 따라서, g_uart2_handle 이란 이름으로 통일해주고 싶다. 그러기 위해서, 다음을 수행했다 - huart2가 본체 define을 이용해 g_uart2_handle 이 곧 huart2를 의미하도록 함 - 함수명 중 유저가 시작부터 만든 함수 (<->MX 제공 함수) 라면, uart 도 uart2를 붙였다. - 헤더도 이에 맞게 정리했다 : MX에서 usart1을 활성화 할 때와, usart2를 활성화 할 때를 대비해 극소수의 부분만 다르고 거의 대부분은 유사한 함수가 기능별 1 쌍씩 있었다. = define을 이용해서, handle을 어떤 것을 쓸지 언제든지 바꿀 수 있으므로, usart1, usart2를 위한 2개의 함수는 필요 없다. 전부 1개의 함수만 써도 되도록 비슷한 내용의 함수를 없애는 작업을 했다 ----- 헤더를 수정하던 중 문법 실수 : 헤더에 내용을 추가하다가 세미콜론은 빼먹는 실수를 했다. 실수를 인지하기 전, 오류창이 가장 당황스러웠다. 난 분명 A.h 의 헤더파일을 수정하고 있었는데, 첫번째 줄의 오류가 A.h 가 아니고, 손 댄 적이 없던 파일명에 오류가 아주 많이 발생하고 있었다. 이 경험으로 새로운 디버그 패턴을 추가했다 - 일반적으로, 콘솔 창에 뜨는 첫번쨰 줄의 오류를 해결하는것이 최우선순위가 맞다. - 다만 말도안돼는 이유로, 또 갑작스럽게 오류의 양이 급격히 상승했다면, 내가 마지막에 한 행동을 확인해볼 필요가 있다. -------- 구동 성공 : 자잘한 오류들을 수정하고나니, 터미널 UART 통신에 성공했다 ----- include 경로 상 볼 수 없는데, 함수를 인식하는 이유 : Weak Symbol override - __weak 설정의 기능을 배웠다. 함수에 붙는 이 접두의 기능은, 사용자가 이 이름으로 함수를 만들면 그 함수를 사용하고, 만들지 않으면 이 함수를 그대로 쓰라는 것을 의미한다. 즉 간단히 말해, 함수를 알아볼 수 없다는 이유로 컴파일을 거부하는것을 막아준다. 이후 Linker 가 이 함수명과 같은 사용자 제작함수를 찾으면, 대체한다. ----- printf 함수의 _write() 함수 extern 호출 - printf 는 일반적으로 stdout 인 표준 출력 경로로 문자열을 전송한다. 이 다음 stdout은 _write(...)으로 처리되기를 기다리는데, 일단 기본형은 extern함수로 선언된다. *어딘가 외부에 있고, 그것이 곧 구현이 제공될 것이다라고 믿는 방식 1) 운영체제가 있는 환경임을 링커가 알고 있는 경우는... -링커가 stdout 에 온 메세지를 처리하도록 _write( ... ) 함수를 가져온다. * _write() 함수가 있으면, 링커는 이름이 같으니 그것을 불러온다 * 이 때 _write( .. ) 함수는 운영체제가 제공하는 시스템 호출이다. 이것을 이용해 메세지가 콘솔에 뜬다. 2) 운영체제가 없고, 컴파일러도 지시를 받지 않으면 - stdout에 받은 문자열을 어딘가로 전송할 함수 자체가 없어, 어디에도 출력되지 않는다 - 즉 유저가 _write() 함수의 내옹물을 작성해야, printf 를 이용할 수 있다. 유저가 직접 다음을 작성해준다면, 컴파일 과정에서 그 함수가 포함된다. -------------- 내가 터미널에 입력해야 할 커맨드 찾기. : 이 코드를 작성한 유저가 터미널에 쳤던 명령은 아쉽게도 찾을 수 없었다 : 따라서 w25qxx 함수에 정의된 test기능까지 접근할 수 있게 해주는 명령어를 직접 작성해보기로 했다. 우선 w25qxx 함수에 도달하기 전에 shell 기능이 있어서 문자열은 전부 parsing 이 되어 있다. 따라서 띄어쓰기를 기준으로 커맨드 / 인자 구분을 할 수 있다. <커맨드 1세트만 필요로 하는 test 접근법> long option으로는 test, short option으로는 t를 치면 test 에 접근 할 수 있으며 그 뒤에 오는 문자열은 인자가 된다. 예를 들어 t reg 를 치면, 간단한 문자열 재조립 과정을 거친 후, 문자열 비교를 이용해 t_reg 기능에 접근할 수 있게 된다. <커맨드를 n세트 필요로 하는 example 접근법> e_read, e_write 처럼 여러 세트의 입력이 있어야 제대로 작동할 수 있는 기능이 있다. e_write 를 예시로 1. e_write 임을 의미하는 명령 2. 메모리의 어떤 주소에 쓸지 정의하기 위한 주소 전달 3. 전송할 1byte 크기의 값 이렇게 여러개의 값을 전송해야할 때는 어떤 세트를 먼저 입력해야하는지 순서와 상관없고, 단순히 터미널 1줄 안에 전부 명시하기만 하면 됨을 확인했다. argv, argc를 참고하며, argv 를 끝까지 읽기 전까지 기능 동작까지 가지 않는 것을 확인했다. 이처럼 연달아 getopt를 수행하는 과정은 마치 w25qxx 드라이버 핸들에 초기값을 지정하는것과 유사했다. 초기값 지정이 전부 끝나서야, 유저가 요구한 동작을 수행한다. e write addr 0x304101 data 0xFA 꼴으로 입력하면 된다 믿고 있다. 아직 테스트 해보진 않아서 검증되진 않았다. ----- 터미널에 입력 대기가 생기지 않는 문제 발생. : 우선 interrupt 방식이다보니까, main 함수는 버퍼의 내용이 바뀌었는지만 검사한다. - 현재는 버퍼의 내용이 바뀌었는지 무한반복하는 방식이지만 이후에는 ILI9341을 조작하다가 중간중간 버퍼의 내용을 검사하는 방식으로 구동될 수 있으리라고 본다. : 버퍼의 내용이 바뀌려면 HAL_UART_Receive_IT() 가 초기에 1회는 수행이 되어야한다 이 함수는 8bit 입력받는 것을 활성화 하며, 1byte 가 완성될 때마다 인터럽트를 만들어낸다. : 현재 내 초기화 코드 상 HAL_UART_Receive_IT 이 보이지 않았다. 그래서 터미널에 입력 대기가 생기지 않는 것으로 보인다. if (HAL_UART_Receive_IT(&g_uart_handle, (uint8_t *)&g_uart_buffer, 1) != HAL_OK) { return 1; } (추가 필요) 터미널에 입력하기 위한 함수호출 조사 : 원래라면 다음 과정을 거치는 듯 하다. - 8bit의 UART 데이터 수신 완료 및 USART2 IRQ 발생 - USART2_IRQHandler() ->HAL_UART_IRQHandler(&huart2) 를 통해 수신 완료 IRQ 가 호출됬음을 인지 - 수신 완료 동작에 대응되는 함수인 HAL_UART_RxCpltCallback(&huart2) 가 호출됨 이때 HAL_UART_RxCpltCallback(&huart2)는 유저가 작성한다. (연결 끊김) - uart_irq_handler 는 완성된 1byte 의 값을 버퍼에 저장한다. HAL_UART_Receive_IT 를 다시금 호출해서, 다음번에도 8bit의 값이 완성되면 인터럽트를 만들도록 인터럽트 활성화해둔다 따라서 난 현재 HAL_UART_RxCpltCallback(&huart2) 가 uart_irq_handler 를 호출하도록 만들면 된다. (진행필요) - HAL_UART_RxCpltCallback 함수는 __weak 접두가 붙은 함수이다. 내가 컴파일러가 볼 수 있는 영역 내에 정의한다면, 내가 정의한 함수가 쓰인다. : 이 함수는 main 또는 그 근처 driver 영역 쪽 보기 쉬운 곳에 쓰는 것이 좋아보인다 : 쓴 파일의 헤더에 이 함수명의 선을 작성해두는게 좋을지 조사 (진행필요) ------ 유지보수 관련 개선사항 (진행필요) : 현재 난 함수명, 그에 사용되는 usart 관련핸들명이 usart2로 고정되어 있다. 만약 간혹 usart1을 사용하고자 한다면, 함수명에서부터 핸들명까지 일일히 수정해야하는데 그 문제점을 개선하고 싶다. : typedef struct { USART_TypeDef *instance; uint32_t baudrate; } UART_t; 를 정의해둬서, 언제든지 핸들을 바꾸고 대역폭 또한 쉽게 바꿀 수 있도록 하고자 한다 ----- 사진 업로드 할 것 정리 (진행필요) : 스피키 판이를 업로드 해보고 싶다. |  |  |  |  |
| 습득한 배움, 깨달음 |  | - 중복 코드는 줄이면 줄일수록 유지보수에 도움이 된다는 배움을 믿고 거의 비슷한 내용의 함수 중 1개만 살렸다. 만약 핀이 바뀌거나, 같은 기능 중 다른 번호를 가진것을 써야한다면 define 을 활용하거나, 구조체를 활용하는게 좋아보인다. 만약 그렇다면 살아남은 1개의 함수를 수정하지 않고 이용할 수 있다. |  |  |

| 이번 주 전진 사항 |  |
| --- | --- |
| 가장 어려웠던 문제 |  |
| 다음주의 목표 | - 추가 필요 태그가 붙은 내용들 처리 - w25qxx test 기능들을 이용해, w25qxx 납땜 과정으로 손상은 없었는지 확인 - 사진을 픽셀 당 16비트의 데이터 형태로 바꾸는 프로그램 제작 |